SGG SYSTEMS STRUCTURE® is een systeem in de brandwerende klasse waarmee grotere transparantie gecreëerd wordt. Dit systeem maakt het mogelijk glaspanelen onderling te verbinden door middel van een kitvoeg en zodanig een continue, transparante, brandwerende en verdiepingshoge scheidingswand te creëren. Bij brand wordt het systeem ondoorzichtig en vormt de interlayer een hitte-isolerend schild dat aan de criteria van temperatuursisolatie voldoet. De lagen en afdichtingen vormen samen een integrale barrière voor rook, vlammen en toxische gassen. Getest conform EN 13501.

Glaspui-element

0. 	GELAAGD GLAS

Fabrikaat: 	GLASSOLUTIONS Vetrotech Saint-Gobain i.s.m. INTERIOR GLASSOLUTIONS.

Leverancier: INTERIOR GLASSOLUTIONS bv www.INTERIORGLASSOLUTIONS.com

Type: SGG SYSTEMS STRUCTURE 30, brandwerend.

Dikte (mm):n.t.b. i.o.m. fabrikant / leverancier.

Afmeting (lxb)(mm x mm): 1.800 x 3.500 mm

Bewerking zijkanten (NEN 1303-88):

-geslepen.

Vlambelasting: tweezijdig met temperatuurisolatie.

Weerstandscategorie: (NEN-EN 356-99): P1B.

UV-bestendig.

Luchtgeluidisolatie (dB Rw):42.

Isolatie (U)(W/m²):5,0.

Veiligheidsglas (NEN 3569-01) (klasse: 1-B.

Tussenlaag: 2 Interlayers, 2 PVB-folies, blank.

Kleur: blank.

Lichttransmissie(LTA): 84%.

Brandwerendheid (NEN 6069 + W01) (min.): 60.

Toebehoren:

- inclusief kozijnprofiel (indien staal in ntb Ral kleur)

- afdichtingsband: keramisch.

- steunblokjes: onbrandbaar.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN

Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.

Plaatsingsprofielen aangebracht.

Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. RUBBER BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROF. (NEN 5656-93)

Type: massief dragend profiel.

Afmeting (mm.):…..

Materiaaleisen: tabel 1 A.

Uitvoering conform testrapporten i.o.m. fabrikant

.01 	BINNENKOZIJN/-PUI

De brandwerende beglazing ter plaatse van…..